Общий перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,

состав работ и услуг, периодичность

| № | Наименование работ и услуг | Состав работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Содержание общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |
| 1.1 | Содержание конструктивных элементов жилых зданий | Выполнение работ по поддержанию исправного состояния элементов здания. Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов, обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. Составление дефектных ведомостей. Обеспечение температурно-влажностного режима общих помещений многоквартирного дома и внутри жилых помещений за счет обеспечения работоспособности инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения, и удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома. Содержание в исправном состоянии конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, очистка кровли и внутренних водостоков от мусора, грязи, листьев, снега, наледи и т.д. Поддержание в порядке чердачных и подвальных помещений, уборка мусора после производства ремонтно- строительных работ, после ликвидации аварий, уборка случайного мусора. Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности многоквартирного дома. Подготовка к сезонной эксплуатации. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества. Прочие работы по содержанию многоквартирных домов: размещение и ремонт указателей улиц, номеров домов, подъездов, замена замков на дверях в подвалы, чердаки, электрощитовые, укрепление металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, слуховых окон, укрепление поручней. | Постоянно, по мере необходимости |
|  |  | Аварийное обслуживание. Прием и регистрация заявок населения. Выполнение аварийно-восстановительных работ, обеспечивающих нормальную работоспособность инженерных коммуникаций и конструктивных элементов для более одного жилого и (или) нежилого помещения многоквартирного дома | Круглосуточно |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, выполнение комплекса работ по поддержанию исправного состояния дымоходов, газоходов, вентканалов, печей | Один раз в год по графику и по мере необходимости |
|  |  | Проведение дератизации и дезинсекции в помещениях общего пользования в многоквартирных домах | По мере необходимости (по заявкам) |
| 1.2 | Управление многоквартирным жилым домом | Организация оказания всех услуг и (или) выполнение работ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме и предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах в соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Формирование заказа на работы, связанные с содержанием и ремонтом жилищного фонда. Осуществление Контрактно-правовой деятельности. Осуществление контроля за качеством предоставления жилищных и коммунальных услуг, корректировка размера оплаты услуг в соответствии с действующим законодательством. Финансовое обеспечение заказа на работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Организация работы по приему, расчету и учету платежей граждан за жилищные услуги | Постоянно, по мере необходимости |
|  | II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном дом |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснабжения | Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем инженерного оборудования холодного водоснабжения, канализации, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и водоотведения, в том числе при проведении плановых и внеплановых осмотров. Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка заземления ванн. Подготовка к сезонной эксплуатации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 2.2 | Техническое обслуживание внутридомовых канализационных сетей |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 2.3 | Техническое обслуживание электрических сетей | Обслуживание, обследование, регулировка и наладка систем инженерного оборудования электроснабжения, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в помещениях общего пользования, в том числе при проведении плановых и внеплановых осмотров (смена перегоревших электролампочек уличного освещения, сменаиремонт выключателей, патронов, мелкий ремонт электропроводки и др.). Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. Подготовка к сезонной эксплуатации. Установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей систем электроснабжения для обеспечения работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 2.6 | Техническое обслуживание фасадных внутридомовых газопроводов | Обслуживание, техническое диагностирование и обследование систем газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома и обеспечивающих работоспособность оборудования для более одного жилого и (или) нежилого помещения. Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов. Проведение плановых (1 раз в год) и внеплановых осмотров систем общедомового газопровода | 1 раз в год по графику и по мере необходимости |
| 2.7 | Содержание и текущий ремонт лифтов | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | Круглосуточно |
|  |  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год по графику и по мере необходимости после замены элементов оборудования |
|  |  | Страхование ответственности за причинение вреда | 1 раз в год |
| 2.8 | Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета воды (после оборудования многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета) | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике воды. Ежемесячное снятие и запись показаний коллективного прибора учета | Ежемесячно и по мере необходимости |
|  | Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии (после оборудования многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета) | Внешний осмотр и проверка правильности включения токоприемника через прибор учета лектрической энергии. Ежемесячное снятие и запись показаний коллективного прибора учета | Ежемесячно и по мере необходимости |
|  | III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 3.1 | Содержание придомовой территории | В зимний период: |  |
|  |  | подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см; | 1 раз в сутки |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см; | Через 3 часа во время снегопада |
|  |  | подметание территории в дни без снегопада; | 1 раз в трое суток |
|  |  | сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов; | 3 раза в сутки |
|  |  | очистка территорий от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |
|  |  | посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  |  | Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуров лестничных клеток от снега и наледи | 1 раз в сутки |
|  |  | В летний период: подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см; подметание территории в дни с сильными осадками; уборка газонов; очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 3.2 | Уборка мест общего пользования многоквартирного дома (лифтов) | Мытье пола кабин лифта | Ежедневно |
| 3.3 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов от контейнеров (с учетом крупногабаритных отходов) | Сбор бытовых отходов. Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
|  |  | Сбор крупногабаритных бытовых отходов | По мере накопления |
|  |  | Содержание и ремонт контейнеров для сбора мусора. Замена контейнеров | По мере необходимости |
| Б | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов |  |  |
| 4 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций многоквартирных домов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий | Выполнение ремонтно-строительных работ по поддержанию эксплуатационных показателей здания. Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы; ремонт и окраска цокольной части фундамента. Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасада при износе менее 50%. Перекрытия: частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска. Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антипирирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений в подъездах, технических помещениях, в других вспомогательных помещениях. Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных участков. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов. Полы: замена, восстановление отдельных участков. Внутренняя отделка: восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. Внутридомовые и фасадные газопроводы: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем газоснабжения. Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров, мусоросборников. Обрезка деревьев, кустарников и прочих зеленых насаждений. Уход за зелеными насаждениями. Прочие работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов | С учетом технического состояния общего имущества многоквартирных домов и на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
|  |  | Внутридомовые системы вентиляции, газоходы, отопительные печи: восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, газоходов, отопительных печей. Специальные общедомовые технические устройства: замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями (противопожарная сигнализация и т.п.). Организация обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре; технического обслуживания автоматики дымоудаления. Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств, пожарной сигнализации и средств тушения пожара в многоквартирных домах этажностью более 9 этажей. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматики дымоудаления | По графику - ежемесячно |
| 4.2 | Текущий ремонт Внутридомовых сетей холодного водоснабжения | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, за исключением внутриквартирных устройств приборов | С учетом технического состояния общего имущества Многоквартирных домов и на Основании решения общего Собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
| 4.3 | Текущий ремонт внутридомовых канализационных сетей |  |  |
| 4.4 | Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей |  |  |